Ausschreibungstext U.P.K. Abfallsammler

(Projekt „Fabrikgelände-Lohr“, 2011)						Stand 28.08.2026

Abfallsammler mit Aschenbecher Serie U.P.K.

Sehr robuste, umlaufende Konstruktion aus 8 mm starken Stahlplatten in Kastenform, feuerverzinkt.

Herausnehmbare Schale aus Edelstahl als Aschenbecher, der von einer Blende aus 8 mm Stahlblech abgedeckt ist. Der Abfalleimer wird nach vorne aus dem Gehäuse geklappt und gibt einen Sammelkorb zum Herausziehen frei. Der Sammelkorb besteht aus Stahlblech mit Quadratlöchern und verfügt über einen drehbaren Bügel aus Rundeisen. Der Boden des Gehäuses hat 4 Löcher zum Befestigen. Sämtliche Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt.

Alles Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen: 		H/B/T 110 x 35 x 35 cm

Abmessung des Aschenbechers H/B/T: 5 x 24 x 28 cm, ca. 2 kg

Abmessung des Abfalleimers H/B/T: 50 x 30 x 27 cm, ca. 7 kg

Fassungsvermögen: ca. 40 Liter

Gewicht Stahlgehäuse: ca. 100 kg

Gesamtgewicht: ca. 110 kg

Material/Oberfläche:	Stahlblech, lasergeschnitten, Stärke 8mm

Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt

Aschenbecher aus Edelstahl Oberfläche mit Glasperlen gestrahlt

Montagehinweis:	Lieferform: fertig moniert

Befestigung auf ebenem Untergrund durch 4 Löcher in der Bodenplatte

Varianten:		Deckel des Gehäuses in Basalt (Naturstein) lieferbar

Das Gehäuse ist höher lieferbar, zum Aufstellen des Abfallsammlers auf einem bauseitig erstellten Betonfundament unterhalb des Bodenbelags.

Zubehör:	Zusatzgewicht für die Bodenplatte aus Basalt (Naturstein) lieferbar

(Bei Verwendung des Zusatzgewichts ist die Standsicherheit deutlich erhöht)

Entwurf

und Herstellung:	Volker Weiss e. K., Krüserstraße 29, 47839 Krefeld, 						Tel:. 02151-659 89 50, post@volkerweiss.eu, www.volkerweiss.eu